(108-39-4)3-甲酚安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：3-甲酚 俗称（别名）：间甲酚 | 英文名：3-methylphenol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₇H₈O | 分子量：108.13 | UN编号：2076 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-经皮,类别3*;皮肤腐蚀/刺激,类别1B;严重眼损伤/眼刺激,类别1;危害水生环境-急性危害,类别2 | 危化品编号：1027 危规号：61073 | CAS号：108-39-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色透明液体，有芳香气味。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氢氧化钠水溶液等。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）10.9 | 沸点：（℃）202.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.03 | 相对密密度（空气＝1）：3.72 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(52℃) | 燃烧热（kJ/mol）：3680.5 |  |
|  | 临界温度（℃）：432 | 临界压力（MPa）：4.56 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，高毒，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：86 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1.1(150℃) | 爆炸上限%(v/v)：1.3(150℃) |  |
|  | 引燃温度：558 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： 光照、空气。 | 禁配物： 强氧化剂、碱类。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：242mg/kg(大鼠经口)；2050mg/kg(兔经皮)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品对皮肤、粘膜有强烈刺激和腐蚀作用。引起多脏器损害。急性中毒：引起肌肉无力、胃肠道症状、中枢神经抑制、虚脱、体温下降和昏迷，并可引起肺水肿和肝、肾、胰等脏器损害，最终发生呼吸衰竭。慢性影响：可引起消化道功能障碍，肝、肾损害和皮疹。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7:3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：5[皮] 前苏联MAC：0.5 TLVTN：OSHA5ppm[皮] TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。；可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |