(141-79-7)异亚丙基丙酮异丙叉丙酮4―甲基―3―戊稀―2―酮氧化莱安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：异亚丙基丙酮异丙叉丙酮4―甲基―3―戊稀―2―酮氧化莱 俗称（别名）： | 英文名：MESITYLOXIDE；4-Methyl-3-pentene-2-one；Isobutenylketone |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆H₁₀O；CH₃COCH=C(CH₃)₂ | 分子量： | UN编号：1229 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别3 | 危化品编号：1069 危规号： | CAS号：141-79-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：透明、淡黄或无色液体，具强烈薄荷味 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）―52．9 | 沸点：（℃）129．8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0．855 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：31 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1．4％ | 爆炸上限%(v/v)：7．2％ |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：使用泡沫、干粉及二氧化碳灭火剂；用水无效 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，食入，眼睛、皮肤接触 |  |  |
|  | 健康危害 刺激眼睛、皮肤和粘膜，引起麻醉和昏迷 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用水冲洗 ※眼睛接触： 用水冲洗 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，施行人工呼吸 ※食入： 就医，给饮大量盐水，催吐(昏迷患者除外) |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国TWA：60mg／m³，ACGIH，OSHA美国STEL：100mg／m³，ACGIH英国TWA：60mg／m³德国MAK：25ppm测定：木炭吸附，二硫化碳解吸，气相色谱法分析 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：选用适当的呼吸器 ※眼睛防护: ※身体防护：穿戴适当防护用具，保护皮肤和眼睛：配备应急淋浴设施 ※手防护： ※其他防护：定期对眼睛、皮肤、呼吸道、中枢神经系统进行检查避免接触氧化剂 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 堵漏；疏散人员，切断点火源，通知消防部门；处理工作在高处、上风处进行；喷水降低泄漏物挥发量；隔离并转移被污染的衣物 |  |  |
| 储 运 | 储运： 须贴“易燃液体”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |