(10265-92-6)甲胺磷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：甲胺磷 俗称（别名）：多灭灵 | 英文名：Methamidophos |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₂H₈ONPS | 分子量：141.14 | UN编号：2783 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2*;急性毒性-经皮,类别3*;急性毒性-吸入,类别2*;危害水生环境-急性危害,类别1 | 危化品编号：1079 危规号：61125 | CAS号：10265-92-6 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：纯品为白色针状晶体,工业品为无色粘稠状液体,冷却或放置后能析出针状结晶。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于醇。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）43(纯);18～25(工业品) | 沸点：（℃）无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：无资料 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.00004(30℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，高毒。 | 闪点：无资料 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氧化磷。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、强碱。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受热分解，放出氮、磷的氧化物等毒性气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、抗溶性泡沫、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：20～29.9mg/kg(大鼠经口)；50mg/kg(大鼠经皮)LC50：525mg/m³，1小时(大鼠吸入)；19mg/m³(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 抑制胆碱酯酶活性，造成神经生理功能紊乱。急性中毒：短期内接触(口服、吸入、皮肤、粘膜)大量引起急性中毒。表现有头痛、头昏、食欲减退、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、流涎、瞳孔缩小、呼吸道分泌物增多、多汗、肌束震颤等。重者出现肺水肿、脑水肿、昏迷、呼吸麻痹。部分病例可有心、肝、肾损害。少数严重病例在意识恢复后数周或数月发生周围神经病。个别严重病例可发生迟发性猝死。血胆碱酯酶活性降低。慢性中毒：尚有争论。有神经衰弱综合征、多汗、肌束震颤等。血胆碱酯酶活性降低。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。用清水或2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。 ※呼吸系统防护：生产操作或农业使用时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |