(95-53-4)2-甲基苯胺安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：2-甲基苯胺 俗称（别名）：邻甲苯胺 | 英文名：2-toluidine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₇H₉N | 分子量：107.15 | UN编号：1708 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-吸入,类别3*;严重眼损伤/眼刺激,类别2;致癌性,类别1A;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：1083 危规号：61750 | CAS号：95-53-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色或淡黄色油状液体。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、稀酸。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-24.4 | 沸点：（℃）199.7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.00 | 相对密密度（空气＝1）：3.69 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(44℃) | 燃烧热（kJ/mol）：4054.3 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒。 | 闪点：85 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1.5 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：481 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |
|  | 避免接触的条件： 光照、空气。 | 禁配物： 强氧化剂、酸类、酰基氯、酸酐、氯仿。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。与硝酸反应强烈。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：670mg/kg(大鼠经口)；3250mg/kg(兔经皮)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品是强烈的高铁血红蛋白形成剂，并能刺激膀胱尿道，能致血尿。急性中毒：多由皮肤污染而吸收引起。自觉脸部灼热、剧烈头痛、头晕、呼吸困难，呈现紫绀症。以后出现血尿、尿闭、精神障碍、肌肉抽搐。慢性中毒：可引起膀胱刺激症状。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：5[皮] 前苏联MAC：1/0.5 TLVTN：OSHA5ppm;ACGIH2ppm,8.8mg/m³[皮] TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。注意检测毒物。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水或泡沫冷却和稀释蒸汽、保护现场人员。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |