(91-62-3)6-甲基喹啉安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：6-甲基喹啉 俗称（别名）：6-甲基氮杂萘 | 英文名：6-methylquinoline |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₀H₉N | 分子量：143.20 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | 危化品编号：1131 危规号：61848 | CAS号：91-62-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：淡黄色油状液体。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-22 | 沸点：（℃）257.4~258.6(99.32kPa) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.0654 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒，具刺激性。 | 闪点：>110 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： 光照。 | 禁配物： 强氧化剂、强酸。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。受高热分解放出有毒的气体。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：1260mg/kg(大鼠经口)；5000mg/kg(兔经皮)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 有毒。对皮肤和眼睛有明显的刺激作用，并可引起较严重的持久性的损害。资料报道有致突变作用。受热分解放出氮氧化物烟雾。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |