(107-25-5)乙烯基甲醚安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：乙烯基甲醚 俗称（别名）：甲基乙烯醚 | 英文名：Vinlmethylether,inhibited；Methylvinylether |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₃H₆O；CH₂CHOCH₃ | 分子量：58.1 | UN编号： |
|  | 危险性类别：易燃气体,类别1;化学不稳定性气体,类别B;加压气体 | 危化品编号：1158 危规号： | CAS号：107-25-5 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液化的易燃气体或无色流动液体 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-123℃ | 沸点：（℃）5.6℃ |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.57 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、1211灭火剂。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：4900mg/kgLC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入、食入。 |  |  |
|  | 健康危害 本品可使中枢神经麻痹，其麻醉作用比乙醚强。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 误服者用水漱口，饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC：4700 TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴防毒口罩。高浓度环境中，建议佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护:高浓度接触时，戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴防护手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。抽排(室内)或强力通风(室外)。或用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |
| 储 运 | 储运： |  |  |