(540-67-0)甲乙醚安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：甲乙醚 俗称（别名）：甲氧基乙烷 | 英文名：methylethylether |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₃H₈O | 分子量：60.09 | UN编号：1039 |
|  | 危险性类别：易燃气体,类别1;加压气体 | 危化品编号：1201 危规号：21041 | CAS号：540-67-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体或气体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-139.2 | 沸点：（℃）11.0 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.73 | 相对密密度（空气＝1）：2.07 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32(-7.8℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2105.4 |  |
|  | 临界温度（℃）：164.7 | 临界压力（MPa）：4.40 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，具刺激性。 | 闪点：-37 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：2.0 | 爆炸上限%(v/v)：10.1 |  |
|  | 引燃温度：190 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： 空气。 | 禁配物： 强氧化剂、强酸、卤素。 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。长期储存,可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对皮肤、粘膜有刺激作用；对中枢神经系统有抑制、麻醉作用。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过５℃（装于受压容器中例外）。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。不宜久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |