(99-63-8)间苯二甲酰氯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：间苯二甲酰氯 俗称（别名）：二氯化间苯二甲酰 | 英文名：m-phthaloylchloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₈H₄CI₂O₂ | 分子量：203.02 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：急性毒性-吸入,类别3;皮肤腐蚀/刺激,类别1A;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：1207 危规号：81125 | CAS号：99-63-8 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色或浅黄色结晶固体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于苯、四氯化碳。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）41 | 沸点：（℃）276 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.387(46.9℃) | 相对密密度（空气＝1）：6.9 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：3.9×10-3(25℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：180 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 |  |
|  | 避免接触的条件： 接触潮湿空气。 | 禁配物： 强碱、氧化剂、水、醇类。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。受热分解释出高毒烟雾。具有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：4290mg/kg(大鼠经口)；1410mg/kg(兔经皮)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对眼睛、皮肤、粘膜和呼吸道有强烈刺激作用。吸入引起喉、支气管痉挛、炎症，化学性肺炎、肺水肿等。接触后有头痛、恶心、咳嗽、气短、呼吸困难等。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用干石灰、沙或苏打灰覆盖，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与碱类、氧化剂、醇类等分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |