(7440-67-7)锆粉安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：锆粉 俗称（别名）：金属锆粉 | 英文名：zirconiumpowder |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Zr | 分子量：91.22 | UN编号：2008 |
|  | 危险性类别：易燃固体,类别2 | 危化品编号：1215 危规号：42005 | CAS号：7440-67-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：淡灰色有光泽的金属或灰色无定形粉末。燃烧时发白光生成氧化锆 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于热浓酸、氢氟酸、王水及浓硫酸。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）1852 | 沸点：（℃）4377 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：6.49 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品属自燃物品。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化锆。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强酸、氧、铅。 |  |
|  | 危险特性：微细粉末极易燃烧，有时能自燃发生爆炸。锆粉也能在二氧化碳及氮气中燃烧。粉体在受热、遇明火或接触氧化剂时会引起燃烧爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用干粉、砂土灭火。严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 工业上尚未见有锆中毒的报道。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：5 前苏联MAC：6 TLVTN：ACGIH5mg[Zr]/m³ TLVWN：ACGIH10mg[Zr]/m³ ※工程控制：一般不需要特殊防护，但需防止烟尘危害。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护:空气中粉尘浓度超标时，戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿一般作业防护服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。小量泄漏：使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具收集转移回收。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 为安全起见，储存时常以不少于25％的水润湿、钝化。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |