(7783-35-9)硫酸汞安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：硫酸汞 俗称（别名）：硫酸高汞 | 英文名：mercury(Ⅱ)sulfate(1:1) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HgSO₄ | 分子量：296.65 | UN编号：1645 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3;急性毒性-经皮,类别3;皮肤致敏物,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：1314 危规号：61509 | CAS号：7783-35-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色结晶粉末，无气味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于盐酸、热硫酸、浓氯化钠、溶，不溶于丙酮、氨水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）(分解) | 沸点：（℃）无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：6.47 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 | 临界压力（MPa）：无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，有毒。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化硫、汞。 |  |
|  | 避免接触的条件： 光照。 | 禁配物： 强氧化剂、潮湿空气。 |  |
|  | 危险特性：本身不能燃烧。遇高热分解释出高毒烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：57mg/kg(大鼠经口)LC50：40mg/kg(小鼠经口) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 急性中毒一般起病急，有头痛、头晕、低热、口腔炎、皮疹、呼吸道刺激症状、肺炎、肾损害。慢性汞中毒表现有：神经衰弱，震颤，口腔炎，齿龈有汞线等。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：0.2/0.05(Hg,) TLVTN：0.1mg(Hg)/m³(皮) TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴乳胶手套。 ※其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、食用化学品等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |