(7429-90-5)铝粉安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：铝粉 俗称（别名）：银粉 | 英文名：aluminiumpowder |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Al | 分子量：26.97 | UN编号：1396 |
|  | 危险性类别：（1）有涂层：;易燃固体,类别1;（2）无涂层：;遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | 危化品编号：1377 危规号：43013 | CAS号：7429-90-5 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：银白色粉末。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于碱、盐酸、硫酸。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）660 | 沸点：（℃）2056 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.70 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(1284℃) | 燃烧热（kJ/mol）：822.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品遇湿易燃，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：37～50mg/m3 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：645 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化铝。 |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿空气。 | 禁配物： 酸类、酰基氯、强氧化剂、卤素、氧。 |  |
|  | 危险特性：大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：严禁用水、泡沫、二氧化碳扑救。可用适当的干砂、石粉将火闷熄。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 长期吸入可致铝尘肺。表现为消瘦、极易疲劳、呼吸困难、咳嗽、咳痰等。溅入眼内，可发生局灶性坏死，角膜色素沉着，晶体膜改变及玻璃体混浊。对鼻、口、性器官粘膜有刺激性，甚至发生溃疡。可引起痤疮、湿疹、皮炎。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：2[Al] TLVTN：ACGIH10mg/m³[粉尘],5mg/m³[焊接烟雾] TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。最好采用湿式操作。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：实行就业前和定期的体检。防止尘肺。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。使用无火花工具转移回收。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |