(75-88-7)氯三氟乙烷氟利昂133a安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氯三氟乙烷氟利昂133a 俗称（别名）： | 英文名：Chlorotrifluoroethane；1-Chloro-2，2，2trifluoroethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₂H₂ClF₃ | 分子量：118．49 | UN编号：1983 |
|  | 危险性类别：加压气体;生殖毒性,类别1B;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（麻醉效应）;危害臭氧层,类别1 | 危化品编号：1390 危规号： | CAS号：75-88-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅲ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色气体。 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃）7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）：4．1 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第2．2类不燃气体 | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、易燃或可燃物。 |  |
|  | 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：低毒类LD50：LC50：小鼠吸入的近似LD为25%，10分钟。LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入 |  |  |
|  | 健康危害 本品在高浓度时有麻醉作用。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。静卧休息。注意保暖；严重者立即就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 ※呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 ※眼睛防护:一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿工作服。 ※手防护：一般不需特殊防护。 ※其他防护：避免高浓度吸入。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 切断气源，通风对流，稀释扩散。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防潮、防晒。应与易燃、可燃物分开存放。平时要注意检查容器是否有泄漏现象。搬运时戴好钢瓶安全帽和防震橡皮圈，防止钢瓶碰撞、损坏。 |  |  |