(814-49-3)氯代磷酸二乙酯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氯代磷酸二乙酯 俗称（别名）： | 英文名：DIETHYLCHLOROPHOSPHATE；Phosphorochloridicacid，diethylester |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₄H₁₀ClO₃P；P(OC₂H₅)₂OCl | 分子量： | UN编号： |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2;急性毒性-经皮,类别1 | 危化品编号：1442 危规号： | CAS号：814-49-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：透明液体，易燃有毒 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃）60(2．0mmHg) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．194 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：喷水、喷雾或使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂；尽可能转移火中容器；用水冷却火中容器，以免爆炸 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，皮肤及眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 本品是胆碱酯酶的抑制剂；短时过度暴露，导致瞳孔收缩、视力模糊、头痛、头昏、肌肉痉挛、极度无力、呕吐、腹痛、腹泻、腹痛、癫痫发作、昏迷；吸入后心跳减慢；皮肤暴露后，心跳加快、胸痛、低血压或高血压、呼吸短促，甚至瘫痪；接触后，严重刺激灼伤皮肤、眼、粘膜 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即用肥皂、水清洗 ※眼睛接触： 立即用温水冲洗15分钟 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，若呼吸停止，施行心肺复苏术；若呼吸困难，供氧；就医 ※食入： 观察病情，让清醒患者饮水、牛奶；用盐水通便或山梨醇促进排泄；就医 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：紧急情况下，戴压气式、自吸式、全面罩自携式呼吸器或自吸式送风呼吸器 ※眼睛防护: ※身体防护：穿全遮式防化服 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 严禁触摸泄漏物；不得吸入蒸气；排除一切火情隐患；喷水减少泄漏物挥发量；少量泄漏，用砂土或其它不燃吸附剂吸附，并放置在容器中，待处理；大量泄漏，围堤防止扩散，隔离现场；处理工作应于高处和上风处进行 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存：存于密闭容器内，置于凉爽、通风处运输：无特殊要求 |  |  |