(109-69-3)正丁基氯氯丁烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：正丁基氯氯丁烷 俗称（别名）： | 英文名：Butylchloride；1-Chlorobutane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₄H₉Cl | 分子量：92.57 | UN编号：1127 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2 | 危化品编号：1446 危规号： | CAS号：109-69-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅱ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-123．1 | 沸点：（℃）78．5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0．89 | 相对密密度（空气＝1）：3．20 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：10．57(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：2696．7 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第3．2类中闪点易燃液体 | 闪点：-6 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：1．8 | 爆炸上限%(v/v)：10．1 |  |
|  | 引燃温度：460 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、强碱。 |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LD50：2670mg／kg(大鼠经口)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入 |  |  |
|  | 健康危害 吸入较高浓度本品可引起头晕、倦睡甚至昏迷。对眼和皮肤有轻度刺激性。摄入引起恶心、呕吐、腹部不适和腹泻。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 给饮足量温水，催吐，就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴防毒面具。 ※眼睛防护:必要时戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：必要时戴防护手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。注意监测毒物。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |