(7791-12-0)氯化铊安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氯化铊 俗称（别名）：氯化亚铊 | 英文名：thallium(Ⅰ)chloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：TlCl | 分子量：239.82 | UN编号：1707 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2*;急性毒性-吸入,类别2*;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2*;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：1495 危规号：61023 | CAS号：7791-12-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色或白色粉末或结晶，在空气及光线中变成紫色。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，不溶于醇、丙酮。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）430 | 沸点：（℃）720 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：7.0040 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.133(517℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 | 临界压力（MPa）：无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，高毒，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氯化氢、铊、氧化铊。 |  |
|  | 避免接触的条件： 光照。 | 禁配物： 强氧化剂、氟。 |  |
|  | 危险特性：能与氟或钾发生剧烈反应。遇高热分解释出高毒烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：24mg/kg(小鼠经口)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 粉尘对眼睛、粘膜有刺激性。吸入、摄入或经皮吸收均可引起中毒。同时尚可有心、肝、肾的损害。全身毛发脱落是其中毒的特征，但眉毛内侧1/3常不受累。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：0.01(Tl)(皮) 前苏联MAC：0.01 TLVTN：0.1mg(Tl)/m³ TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，收集于密闭容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、氟、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |