(107-27-7)氯化乙基汞安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氯化乙基汞 俗称（别名）：西力生 | 英文名：mercuricethylchloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₂H₅ClHg | 分子量：265.13 | UN编号：1674 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2;急性毒性-经皮,类别2;急性毒性-吸入,类别3;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：1496 危规号：61129 | CAS号：107-27-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白、黄、灰、棕色粉末或结晶,遇热有挥发性,遇光易分解。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，不溶于冷水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）192.5 | 沸点：（℃）无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：3.48 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，高毒。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化物、氧化汞。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、强碱。 |  |
|  | 危险特性：遇高热或光分解，放出有毒气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：水、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：59.3mg/kg(大鼠经口)LC50：49.8mg/m³(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品属有机汞。有机汞系亲脂性毒物，主要侵犯神经系统。有机汞中毒的主要表现有：无论经任何途径侵入，均可发生口腔炎。口服引起急性胃肠炎。神经精神症状有神经衰弱综合征，精神障碍，谵妄，昏迷，瘫痪，震颤，共济失调，向心性视野缩小等；可发生肾脏损害，重者可致急性肾功能衰竭。此外尚可致心脏、肝脏损害。可致皮肤损害。氯化乙基汞中毒以神经系统和心脏损害较为突出，脑病及心肌损害为主要死因。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：0.005[皮] 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：0.01mg[Hg]/m³[皮] TLVWN：0.03mg[Hg]/m³[皮] ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：作业工人应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |