(10137-74-3)氯酸钙安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氯酸钙 俗称（别名）： | 英文名：CALCIUMCHLORATE；Chloricacid，calciumsalt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CaCl₂O₆；Ca(ClO₃)₂・₂H₂O | 分子量：243.01 | UN编号：1452(固体) |
|  | 危险性类别：氧化性固体,类别2 | 危化品编号：1532 危规号： | CAS号：10137-74-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色或黄色晶体，易潮解，以二水化合物形式存在，100℃时失去一个结晶水 |  |  |
|  | 溶解性：能溶于水、乙醇 |  |  |
|  | 溶点：（℃）340 | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2．771 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：一级氧化剂 | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：与易燃物硫、磷、有机物、还原剂等混和后,经摩擦、撞击、受热有引起燃烧爆炸的危险。为强氧化剂。能与可燃物、有机物、金属粉末或其他易氧化物形成爆炸性混合物。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水或使用干粉、二氧化碳或抗醇泡沫灭火剂 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：大鼠经口半数致死量为4.5克/千克LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 粉尘吸入，食入 |  |  |
|  | 健康危害 刺激眼、鼻、喉、皮肤，损伤肾；高度暴露将影响血液携氧能力，引起头痛、头昏、无力、皮肤变青，甚至死亡 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用水冲洗 ※眼睛接触： 用水冲洗至少15分钟 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，呼吸停比，施行呼吸复苏术；心跳停止，施行心肺复苏术；立即就医 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：选用适当的呼吸器 ※眼睛防护:戴防尘镜保护眼睛戴防尘镜保护眼睛 ※身体防护：穿戴清洁完好的防护服、手套、足靴、头盔，以保护皮肤 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 须穿戴防护用具进入现场；用简便、安全的方法收集泄漏粉末于密闭容器中，待处理；不得将泄漏物排入卜水道，以免爆炸 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存：存于密闭容器内，置于凉爽、通风、远离禁忌物处，禁止放置在木质地板上：储存处应配备防爆电器装置运输：须贴“氧化剂”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |