(10326-21-3)氯酸镁安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氯酸镁 俗称（别名）： | 英文名：magnesiumchlorate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Mg(ClO₃)₂.₆H₂O | 分子量：299.33 | UN编号：2723 |
|  | 危险性类别：氧化性固体,类别2 | 危化品编号：1534 危规号：51032 | CAS号：10326-21-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色结晶或粉末，味苦，有潮解性。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水，微溶于乙醇。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）35 | 沸点：（℃）分解 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.80 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 | 临界压力（MPa）：无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品助燃，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氯化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 易燃或可燃物、强还原剂、硫、磷。 |  |
|  | 危险特性：无机氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。 |  |  |
|  | 灭火方法：用大量水扑救，同时用干粉灭火剂闷熄。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：6438mg/kg(大鼠经口)；5235mg/kg(小鼠经口)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对呼吸道有刺激性；为高铁血红蛋白形成剂。接触后出现头痛、头昏、虚弱；高浓度可致呼吸紊乱、虚脱甚至死亡。眼和皮肤接触有刺激性，可致灼伤。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |