(134-32-7)α-萘胺安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：α-萘胺 俗称（别名）：α-氨基萘 | 英文名：α-naphthylamine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₀H₉N | 分子量：143.18 | UN编号：2077 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经皮,类别3;危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：1586 危规号：61830 | CAS号：134-32-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：纯品为无色结晶或块状，有恶臭，易升华。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇、醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）50 | 沸点：（℃）300.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.13 | 相对密密度（空气＝1）：4.93 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(104.3℃) | 燃烧热（kJ/mol）：5281.4 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒，为可疑致癌物，具刺激性。 | 闪点：>110 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 酸类、酸酐、强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：可燃。受高热分解放出有毒的气体。与氧化剂可发生反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：779mg/kg(大鼠经口)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品有轻微的高铁血红蛋白形成作用，吸入后有可能引起紫绀。对眼有刺激性。对皮肤有弱刺激作用。本品的致癌作用尚无定论，但如长期接触含有已知致癌剂β-萘胺的本品，有可能引起膀胱癌。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：高浓度蒸气接触可应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）；可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护:戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |