(7580-67-8)氢化锂安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氢化锂 俗称（别名）： | 英文名：lithiumhydride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：LiH | 分子量：7.95 | UN编号：1414 |
|  | 危险性类别：遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1;急性毒性-经口,类别3;急性毒性-吸入,类别2;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1;生殖毒性,类别1A;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 | 危化品编号：1656 危规号：43016 | CAS号：7580-67-8 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色或带兰灰色的半透明结晶体或粉末，极易潮解。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于苯、甲苯，溶于醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）680 | 沸点：（℃）850(分解) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.82 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品遇湿易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化锂、水。 |  |
|  | 避免接触的条件： 空气、光照。 | 禁配物： 强氧化剂、酸类、醇类、水、卤素、空气、氧。 |  |
|  | 危险特性：化学反应活性很高，暴露在空气中能自燃。受热或与潮气、酸类接触即放出热量与氢气而引起燃烧和爆炸。与氧化剂能发生强烈反应,引起燃烧或爆炸。遇湿气和水分生成氢氧化物，腐蚀性很强。 |  |  |
|  | 灭火方法：不可用水、泡沫、二氧化碳、卤代烃（如1211灭火剂）等灭火。只能用金属盖或干燥石墨粉、干燥白云石粉末将火焖熄。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对皮肤粘膜有强烈的刺激与腐蚀作用。吸入后引起喷嚏、咳嗽、呼吸困难、支气管炎。可引起鼻中隔穿孔。眼接触可致结膜炎或灼伤。可致皮肤灼伤。口服中毒出现无力、眩晕、视力模糊、恶心、呕吐等，重者昏迷、抽搐或精神障碍。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。可服用氯化钠。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：0.05 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：OSHA0.025mg/m³;ACGIH0.025mg/m³ TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 ※呼吸系统防护：可能接触毒物时，应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿聚乙烯防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。与有关技术部门联系，确定清除方法。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75％以下。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |