(74-90-8)氰化氢安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氰化氢 俗称（别名）： | 英文名：hydrogencyanide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：HCN | 分子量：27.03 | UN编号：1051 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2*;急性毒性-经皮,类别1;急性毒性-吸入,类别2*;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：1664 危规号：61003 | CAS号：74-90-8 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O51 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色气体或液体，有苦杏仁味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、醇、醚等。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-13.2 | 沸点：（℃）25.7 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.69 | 相对密密度（空气＝1）：0.93 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32(9.8℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：183.5 | 临界压力（MPa）：4.95 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，高毒。 | 闪点：-17.8 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：5.6 | 爆炸上限%(v/v)：40.0 |  |
|  | 引燃温度：538 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氮氧化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： 受热、光照。 | 禁配物： 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。长期放置则因水分而聚合，聚合物本身有自催化作用，可引起爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须穿戴全身专用防护服，佩戴氧气呼吸器，在安全距离以外或有防护措施处操作。灭火剂：干粉、抗溶性泡沫、二氧化碳。用水灭火无效，但须用水保持火场容器冷却。用雾状水驱散蒸气。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：357mg/m³，5分钟(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。急性中毒：短时间内吸入高浓度氰化氢气体，可立即呼吸停止而死亡。非骤死者临床分为4期：前驱期有粘膜刺激、呼吸加快加深、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。可致眼、皮肤灼伤，吸收引起中毒。慢性影响：神经衰弱综合征、皮炎。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少２０分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或５％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：0.3[皮] 前苏联MAC：0.3 TLVTN：OSHA10ppm,11mg/m³;ACGIH10ppm,11mg/m³[皮][上限值] TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。采用隔离式操作。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触毒物时，应该佩戴隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴氧气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，应考虑将其引燃，以排除毒性气体的积聚。或将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |