(108-77-0)氰尿酰氯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氰尿酰氯 俗称（别名）：三聚氰酰氯 | 英文名：tricyanogenchloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₃N₃Cl₃ | 分子量：184.4 | UN编号：2670 |
|  | 危险性类别：急性毒性-吸入,类别2*;皮肤腐蚀/刺激,类别1B;严重眼损伤/眼刺激,类别1;皮肤致敏物,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激） | 危化品编号：1709 危规号：81641 | CAS号：108-77-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色晶体,有刺激味,易吸潮发热,释放出烟雾气体。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙酸、氯仿、四氯化碳。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）145.5-148.5 | 沸点：（℃）190 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.32 | 相对密密度（空气＝1）：6.36 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.27(70℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒，具强腐蚀性，可致人体灼伤。 | 闪点：无资料 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化氮、氯化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿空气。 | 禁配物： 强氧化剂、强酸、水、醇类。 |  |
|  | 危险特性：受热或遇水分解放热,放出有毒的腐蚀性烟气。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：350mg/kg(小鼠经口)；490mg/kg(大鼠经口)LC50：10mg/m³(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品具有明显刺激作用。可引起眼严重损害。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制订标准 TLVWN：未制订标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、醇类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |