(594-42-3)三氯甲基硫酰氯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：三氯甲基硫酰氯 俗称（别名）：过氯甲硫醇 | 英文名：trichloromethylsulphenylchloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CCl₄S | 分子量：185.89 | UN编号：1670 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3;急性毒性-吸入,类别1;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2A;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 危化品编号：1723 危规号：61089 | CAS号：594-42-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：黄色油状液体,有不愉快的气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）无资料 | 沸点：（℃）148-149(分解) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.70(20℃) | 相对密密度（空气＝1）：6.41 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.31(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，有毒，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氯化氢、硫化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿空气。 | 禁配物： 强氧化剂、强碱、水、潮湿空气。 |  |
|  | 危险特性：受高热分解产生有毒的氯化物气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：82mg/kg(大鼠经口)LC50：296mg/m³，2小时(小鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 吸入、摄入或经皮肤吸收对身体有害。本品严重损害粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤。吸入后可因喉和支气管的痉挛、炎症和水肿，化学性肺炎或肺水肿而致死。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：1 TLVTN：ACGIH0.1ppm,0.76mg/m³ TLVWN：未制订标准 ※工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他防护：工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |