(109-63-7)三氟化硼乙醚络合物安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：三氟化硼乙醚络合物 俗称（别名）： | 英文名：BORONTRIFLUORIDEETHYLETHERATE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₄H₁₀BF₃O；C₂H₅OC₂H₅BF₃ | 分子量：141.93 | UN编号：2604 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别3;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 危化品编号：1774 危规号： | CAS号：109-63-7 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：有腐蚀性、无色、发烟液体 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）-58 | 沸点：（℃）126 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．154 | 相对密密度（空气＝1）：1.1 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：65 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：遇明火燃烧，遇高温分解产生有毒的气体，能与氧化剂反应，能与水及水蒸气产生有毒的、有腐蚀性的烟雾。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷雾或使用于粉、二氧化碳灭火剂 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：本品有毒性。LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，食入，皮肤接触 |  |  |
|  | 健康危害 眼睛、皮肤接触会导致烧伤，吸入三氟化硼乙醚络合物会引起高度中毒；本品对人体有刺激、腐蚀和麻醉作用 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用清水冲洗至少15分钟 ※眼睛接触： 用清水冲洗至少15分钟 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，呼吸停止，施行人工呼吸，呼吸困难，输氧 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护： ※眼睛防护: ※身体防护：严禁烟火；操作人员应穿戴防护用品，操作后应更衣洗澡 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏现场，须穿戴全套防护用具进入现场，处理工作应于上风或高处进行，喷水雾减少泄漏物挥发；少量泄漏：用砂土或其它不燃吸附物剂吸收，然后收入容器内，大量泄漏：围堤处理 |  |  |
| 储 运 | 储运： 存于凉爽、通风、干燥处；远离火种、热源及可燃物；避水。须贴“腐蚀、易燃液体”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |