(79-38-9)三氟氯乙烯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：三氟氯乙烯 俗称（别名）： | 英文名：chlorotrifluoroethylene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₂ClF₃ | 分子量：116.47 | UN编号：1082 |
|  | 危险性类别：易燃气体,类别1;加压气体;急性毒性-吸入,类别3;特异性靶器官毒性-一次接触,类别2;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 | 危化品编号：1786 危规号：21034 | CAS号：79-38-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别：052 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色，微有乙醚气味的气体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于醚。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-157.5 | 沸点：（℃）-26.2 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.30 | 相对密密度（空气＝1）：4.13 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：107 | 临界压力（MPa）：4.05 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，有毒。 | 闪点：-27.8 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：8.4 | 爆炸上限%(v/v)：38.7 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氟化氢、氯化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 受热、光照。 | 禁配物： 强氧化剂、活性金属粉末。 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。在生产和贮存过程中,易发生自聚反应,应加阻聚剂。在火场高温下，能发生聚合放热，使容器破裂。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：268mg/kg(小鼠经口)LC50：1000ppm，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 接触高浓度三氟氯乙烯，出现头昏、眩晕、恶心、乏力、睡眠障碍等，一般都能恢复。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：5 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴乳胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |