(407-25-0)三氟乙酸酐安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：三氟乙酸酐 俗称（别名）：三氟醋酸酐 | 英文名：trifluoroaceticanhydride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₄F₆O₃ | 分子量：210.03 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1;危害水生环境-长期危害,类别3 | 危化品编号：1790 危规号：81102 | CAS号：407-25-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O51 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体,有刺激性气味,易挥发。 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）-65 | 沸点：（℃）39.5～40.1 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.49(25℃) | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，具催泪性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 接触潮气可分解。 | 禁配物： 强氧化剂、强酸、强碱、水、醇类。 |  |
|  | 危险特性：遇低级醇和水起化学反应而分解。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：干粉、砂土。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品对皮肤和粘膜具有强烈刺激作用，并能引起灼伤。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴导管式防毒面具或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 ※手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。撒湿冰或冰水冷却。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、碱类、醇类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |