(76-13-1)1,1,2-三氯三氟乙烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：1,1,2-三氯三氟乙烷 俗称（别名）：氟利昂113 | 英文名：1,1,2-trifluorotrichloroethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₂Cl₃F₃ | 分子量：187.39 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激、麻醉效应）;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1;危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2;危害臭氧层,类别1 | 危化品编号：1825 危规号：61573 | CAS号：76-13-1 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色无味、易挥发的透明液体。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于油类、脂肪。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-35 | 沸点：（℃）47.6 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.58 | 相对密密度（空气＝1）：6.5 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：37.86(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：214.1 | 临界压力（MPa）：3.41 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，有毒，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 活性金属粉末、铝、镁锌、钾、钠。 |  |
|  | 危险特性：不燃。与铝、铍、锂、钙、钾钠合金剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。迅速切断气源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：43000mg/kg(大鼠经口)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 长时间接触有麻醉作用。对眼和皮肤有刺激性。国外有因职业性接触本品引起死亡的病例，死因为心律紊乱。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：3000 TLVTN：OSHA1000ppm,7670mg/m³;ACGIH1000ppm,7670mg/m³ TLVWN：ACGIH1250ppm,9590mg/m³ ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |