(865-44-1)三氯化碘安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：三氯化碘 俗称（别名）： | 英文名：iodinetrichloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：ICl₃ | 分子量：233.26 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：1839 危规号：81521 | CAS号：865-44-1 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：黄色或棕色晶体,有刺激性气味,具强吸湿性,遇水易分解,在室温下能挥发。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水，溶于醇、醚、苯、四氯化碳。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）33 | 沸点：（℃）77(分解) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：3.20(-4℃) | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氯化物、氯气、碘化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿空气。 | 禁配物： 易燃或可燃物、潮湿空气、碱类、氰化物、强还原剂。 |  |
|  | 危险特性：受高热分解，放出腐蚀性、刺激性的烟雾。吸潮或遇水会产生大量的腐蚀性烟雾。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品具有刺激作用。对皮肤有强腐蚀性。加热分解成一氯化碘和极毒的氯气。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。；可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。空气中浓度较高时，必须佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿防酸碱塑料工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、氰化物等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |