(76-06-2)氯化苦三氯硝基甲烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氯化苦三氯硝基甲烷 俗称（别名）： | 英文名：Chloropicrin；Trichloronitromethane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CCl₃NO₂ | 分子量：164．39 | UN编号：1580 |
|  | 危险性类别：急性毒性-吸入,类别2*;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）;危害水生环境-急性危害,类别1 | 危化品编号：1854 危规号： | CAS号：76-06-2 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅰ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色油状液体，具有特殊辛辣气味，易挥发。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水、易溶于苯、乙醇、乙醚、煤油。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-64 | 沸点：（℃）112 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．65(22．8℃) | 相对密密度（空气＝1）：5．7 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2．25(20℃) | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第6．1类毒害品 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 活性金属粉末、苯胺、强还原剂。 |  |
|  | 危险特性：受高热分解，产生有毒的氮氧化物和氯化物气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：水、泡沫、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LD50：27．1mg/kg(小鼠经口，雄)；126mg／kg(小鼠经口，雌)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害 本品系催泪剂和肺部刺激剂。吸入后损害呼吸系统，主要损害中、小支气管和肺泡，导致中毒性肺炎和肺水肿。眼部表现为眼睑、结膜水肿，角膜炎，虹膜炎等。可致灼伤。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC；1mg／m³前苏联IMAC：未制订标准美国TLV―TWA：ACGIH0．1ppm，0．67mg／m³美国TLV―STEL：ACGIH0．3ppm，2mg／m³ 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿聚乙烯薄膜防毒服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，彻底清洗。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与还原剂、易燃、可燃物，等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |