(10025-87-3)磷酰氯三氯氧磷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：磷酰氯三氯氧磷 俗称（别名）： | 英文名：Phosphorylchloride；Phosphorus(V)oxychloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：POCl₃ | 分子量：153．33 | UN编号：1810 |
|  | 危险性类别：急性毒性-吸入,类别2*;皮肤腐蚀/刺激,类别1A;严重眼损伤/眼刺激,类别1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 危化品编号：1858 危规号： | CAS号：10025-87-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Ⅱ |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色透明的带刺激性臭味的液体，在潮湿空气中剧烈发烟，水解成磷酸和氯化氢。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于醇，溶于水。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）1．25 | 沸点：（℃）105．3 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．68(15．5℃) | 相对密密度（空气＝1）：5．3 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：5．33(27．3℃) | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第8．1类酸性腐蚀品 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： 接触潮湿空气。 | 禁配物： 强碱、水、活性金属粉末。 |  |
|  | 危险特性：遇水发生剧烈反应，散发出具有刺激性和腐蚀性的氯化氢气体。 |  |  |
|  | 灭火方法：强碱、水、活性金属粉末。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LD50：380mg／kg(大鼠经口)LC50：300mg／m³4小时(大鼠吸入)LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入 |  |  |
|  | 健康危害 本品对呼吸道有刺激性，严重者有窒息感、紫绀、肺水肿、心力衰竭。亦可发生贫血、肺脏损害、蛋白尿。眼和皮肤接触本品液体可致灼伤。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 误服者可用温水或1：5000高锰酸钾液彻底洗胃．就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防酸碱工作服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。在技术人员指导下清除。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。包装要求密封，不可与空气接触。防潮、防晒。应与碱类、易燃、可燃物，潮湿物品等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |