(100-99-2)三异丁基铝安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：三异丁基铝 俗称（别名）： | 英文名：aluminiumtriisobutyl |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₂H₂₇Al | 分子量：198.33 | UN编号：3051 |
|  | 危险性类别：自燃液体,类别1;遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别1;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：1921 危规号：42022 | CAS号：100-99-2 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O51 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色澄清液体，具有强烈的霉烂气味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于苯。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-5.6 | 沸点：（℃）114(4.00kPa) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.78 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(47℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：<0 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：<4 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化铝。 |  |
|  | 避免接触的条件： 受热、空气。 | 禁配物： 强氧化剂、酸类、水、空气、氧、醇类。 |  |
|  | 危险特性：化学反应活性很高，接触空气会冒烟自燃。对微量的氧及水分反应极其灵敏，易引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。遇水强烈分解,放出易燃的烷烃气体。遇高温剧烈分解。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用干粉、干砂灭火。禁止用水和泡沫灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品具有强烈的刺激性和腐蚀性，主要损害呼吸道和眼结膜。高浓度吸入时可引起中毒性肺水肿。吸入其烟雾可发生金属烟雾热。皮肤接触可致灼伤，产生充血、水肿和水疱，疼痛剧烈。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：2[Al] TLVTN：ACGIH2mg/m³ TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 ※呼吸系统防护：作业时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存时必须用充有惰性气体或特定的容器包装。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、酸类、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |