(7440-38-2)砷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：砷 俗称（别名）： | 英文名：arsenic |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：As | 分子量：74.92 | UN编号：1558 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-吸入,类别3*;致癌性,类别1A;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：1924 危规号：61006 | CAS号：7440-38-2 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：银灰色发亮的块状固体，质硬而脆。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水、碱液、多数有机溶剂，溶于硝酸、热碱液。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）817(3650kPa) | 沸点：（℃）615(升华) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：5.73 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0.13(372℃) | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品可燃，有毒。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化砷。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 酸类、强氧化剂、卤素。 |  |
|  | 危险特性：燃烧时产生白色的氧化砷烟雾。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：763mg/kg(大鼠经口)；145mg/kg(小鼠经口)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 元素砷不溶于水，无毒性。口服砷化合物引起急性胃肠炎、休克、周围神经病、中毒性心肌炎、肝炎以及抽搐、昏迷等，甚至死亡。大量吸入亦可引起急性中毒，但消化道症状较轻。慢性中毒：长期接触砷化合物引起消化系统症状、肝肾损害，皮肤色素沉着、角化过度或疣状增生，多发性周围神经炎。无机砷化合物已被国际癌症研究中心(IARC)确认为致癌物，可引起肺癌、皮肤癌。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 催吐。洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：0.04[As] TLVTN：OSHA0.01mg[As]/m³;ACGIH0.01mg/m³ TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作完毕，淋浴更衣。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。转移回收。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80％。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |