(7784-41-0)砷酸钾砷酸二氢钾马克氏盐酸性砷酸钾安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：砷酸钾砷酸二氢钾马克氏盐酸性砷酸钾 俗称（别名）： | 英文名：POTASSIUMARSENATE；Potassiumacidarsenate；Potassiumdihydrogenarsenate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：AsH₂KO₄；KH₂AsO₄ | 分子量： | UN编号：1677 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;致癌性,类别1A;生殖毒性,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：1936 危规号： | CAS号：7784-41-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色至白色晶体 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）288 | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2．867 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：选用适合周围火源的灭火剂 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：致癌剧毒LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，皮肤及眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 接触有灼烧感，引发皮肤疥疮、皮质增厚及变色；吸入可使鼻、咽喉疼痛，鼻子溃疡；高度或重复暴露可导致神经系统损伤、胳膊、腿麻木、无力、无胃口、恶心、痛性痉挛，严重日才呕吐、腹泻；奉品为致癌物，应极度小心处置 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即用大量肥皂、水冲洗 ※眼睛接触： 立即用大量水冲洗15分钟 ※吸入： ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国TWA：0．2mg／m³，ACGIH英国TWA：0．2mg／m³美国：50μg／l(饮用水)中国MAC：0．05mg／l(以As计) 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：选用适当呼吸器(带护目镜) ※眼睛防护: ※身体防护：穿戴清洁完好的防护用具，以保护皮肤 ※手防护： ※其他防护：定期对皮肤、眼睛、鼻子、指甲、神经系统及尿液进行检查 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 须穿戴防护用具进入现场，保持现场通风；用带有高效、特殊过滤器的真空设备或用浸湿的方法收集泄漏粉末，并置于密闭容器内 |  |  |
| 储 运 | 储运： 存于密闭容器，置于凉爽、通风的规定场所并作标记；避免与酸接触。须贴“毒品”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |