(143-50-0)开蓬十氯代八氢加―1,3,4―甲撑―2H―环丁(c,d)戊搭烯―2―酮安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：开蓬十氯代八氢加―1,3,4―甲撑―2H―环丁(c,d)戊搭烯―2―酮 俗称（别名）： | 英文名：CHLORDECONE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₀Cl₁₀O | 分子量： | UN编号：2761 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-经皮,类别3*;致癌性,类别2;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：1958 危规号： | CAS号：143-50-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无味结晶体，350℃分解 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿 | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法： |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：致癌高毒LD50：95mg／kg(大鼠经口)LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 皮肤吸收，粉末吸入，食入 |  |  |
|  | 健康危害 症状为颤抖、眼球震颤、视力衰退、体重减轻、神经过敏、失眠、胸腹疼痛、眩晕、肌肉失调、不孕、失去性欲：鼠类试验证明致癌(肝) |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去被污染衣物，用肥皂、水清洗皮肤患处 ※眼睛接触： ※吸入： ※食入： 立即催吐、洗胃、导泻，导泻忌用油类剂；就医 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国TWA：1μg／m³，NIOSH测定：用膜滤器和含氢氧化钠溶液的碰撞器取样，以苯解吸，再用电子捕俘检测器进行气相色谱法分析 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护： ※眼睛防护:戴护目镜、防毒面具 ※身体防护：穿全身防护衣、足靴，戴不透水手套；衣物污染后随时清洗；每年进行―次体检 ※手防护： ※其他防护：保持患者安静，忌油，慎用兴奋剂，忌用肾上腺素 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 用乙醇浸湿泄漏物以免粉尘飞扬；将全部泄漏物装入密闭塑料袋中，至空旷处深埋；将石灰撒在污染面上，用大量水冲洗，经稀释的污水排入废水系统 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存：存于凉爽、干燥处或充有惰性气体的冰箱中运输：须贴“远离食品”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |