(510-15-6)4,4′-二氯二苯乙醇酸乙酯乙酯杀螨醇安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：4,4′-二氯二苯乙醇酸乙酯乙酯杀螨醇 俗称（别名）： | 英文名：Ethyl4，4′-Dichlorobenzilate；Chlorobenzilate |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₁₆H₁₄Cl₂O₃ | 分子量：325．20 | UN编号：2761 |
|  | 危险性类别：危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2002 危规号： | CAS号：510-15-6 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：微黄色固体，工业品为棕色液体。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）35～37 | 沸点：（℃）156～158／9．31×(10-3)kPa |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．2816 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：0．29×(10-6)／20℃ | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）：折射率：1．5727 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：第6．1类毒害品 | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： 稳定 |  |
|  | 聚合危害： 不能出现 | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强氧化剂、强酸、强碱。 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热可燃。受高热分解，放出有毒的烟气。 |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：属低毒类LD50：700～3100mg／kg(大鼠经口)；725～4850mg／kg(小鼠经口)LC50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入食入经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害 对眼睛和皮肤有刺激作用。摄入有毒。实验资料报道为可疑致癌物。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 ※眼睛接触： 拉开眼睑，用流动清水冲洗15分钟。就医。 ※吸入： 脱离现场至空气新鲜处。就医。 ※食入： 误服者，饮适量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：中国MAC：未制订标准前苏联MAC：未制订标准美国TLV―TWA：未制订标准美国TLV―STEL：未制订标准 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：生产操作或农业使用时，应该佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩戴防毒面具。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿相应的防护服。 ※手防护：戴防护手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，收集运至废物处理场所。用水刷洗泄漏污染区，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。专人保管。保持容器密封。防止受潮和雨淋。防止阳光曝晒。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。不能与粮食、食物、种子、饲料、各种日用品混装、混运。操作现场不得吸烟、饮水、进食。搬运时轻装轻卸，保持包装完整，防止洒漏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |  |  |