(10036-47-2)四氟(代)肼安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：四氟(代)肼 俗称（别名）： | 英文名：tetrafluorohydrazine |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：N₂F₄ | 分子量：104.0 | UN编号：1955 |
|  | 危险性类别：氧化性气体,类别1;加压气体;急性毒性-吸入,类别2;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2022 危规号：23031 | CAS号：10036-47-2 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色气体。 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）-163 | 沸点：（℃）-73 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.5(-100℃) | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，剧毒。 | 闪点：无资料 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氮氧化物、氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强还原剂、易燃或可燃物、空气、氧。 |  |
|  | 危险特性：遇热、撞击或在容器中受压时能引起爆炸。与还原剂接触能引起爆炸性反应，与三氯化氮、氧气接触会发生剧烈反应。遇氢气自燃，并引起爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品剧毒。热解放出高毒的氮氧化物和氟化氢气体。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制订标准 TLVWN：未制订标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 ※呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿密闭型防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |