(7783-61-1)四氟化硅安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：四氟化硅 俗称（别名）：氟化硅 | 英文名：silicontetrafluoride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：SiF₄ | 分子量：104.06 | UN编号：1859 |
|  | 危险性类别：加压气体;急性毒性-吸入,类别3*;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：2023 危规号：23020 | CAS号：7783-61-1 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色刺激性气体，易潮解，在潮湿空气中可产生浓烟雾。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于乙醇、醚、硝酸、氢氟酸。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-90.2(175.6kPa) | 沸点：（℃）-65(24.1kPa) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：4.67 | 相对密密度（空气＝1）：3.6 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：-14.06 | 临界压力（MPa）：3.72 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，有毒，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿空气。 | 禁配物： 强酸。 |  |
|  | 危险特性：在潮湿空气中产生白色有腐蚀性和刺激性的氟化氢烟雾。遇水剧烈反应，生成硅酸及氟化氢。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、干粉、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：1275mg/m³(大鼠吸入)(mg/kg(大鼠经口)) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品对眼、皮肤、粘膜和呼吸道有严重损害。局部腐蚀作用强。严重中毒者可致肺炎、肺水肿。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿密闭型防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |