(7783-60-0)四氟化硫安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：四氟化硫 俗称（别名）： | 英文名：sulphurtetrafluoride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：SF₄ | 分子量：108.05 | UN编号：2418 |
|  | 危险性类别：加压气体;急性毒性-吸入,类别1;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1 | 危化品编号：2024 危规号：23019 | CAS号：7783-60-0 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色、带刺激性气味的气体。 |  |  |
|  | 溶解性：易溶于苯。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-124 | 沸点：（℃）-38 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.95(液);2.35(固) | 相对密密度（空气＝1）：3.7 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：91 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，剧毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氟化氢、氧化硫。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 潮湿空气、酸类、活性金属粉末。 |  |
|  | 危险特性：遇水或水蒸气、酸或酸气产生剧毒的烟雾。腐蚀性很强,可腐蚀玻璃和大多数金属。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。禁止用水、泡沫和酸碱灭火剂灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：96mg/m³(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 具有强烈毒性的刺激性气体，可引起类似光气的呼吸道损害。实验动物有明显的肺水肿改变。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：1[F] 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：ACGIH0.44mg/m³[上限值] ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿密闭型防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离300m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |