(7632-51-1)四氯化钒氯化钒安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：四氯化钒氯化钒 俗称（别名）： | 英文名：VANADIUMTETRACHLORIDE；Vanadiumchloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Cl₄V；VCl₄ | 分子量： | UN编号：2444 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3;皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1 | 危化品编号：2049 危规号： | CAS号：7632-51-1 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：粘稠的红褐色液体，在潮湿空气中冒烟 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）-28 | 沸点：（℃）148．5 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．8(30) | 相对密密度（空气＝1）：6 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： 水、光、潮湿空气 | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：使用干粉、二氧化碳灭火剂；用水冷却暴露在火中的容器，严禁容器进水 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，皮肤接触 |  |  |
|  | 健康危害 刺激眼睛、鼻、咽喉、肺，引起咳嗽、呼吸短促、眼睛损害；吸入较高浓度该物质，导致肺炎及肺水肿，甚至死亡 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱掉被污染衣服，用大量肥皂、水冲洗皮肤 ※眼睛接触： 用大量水冲洗至少30分钟；就医 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，呼吸停止时，施行呼吸复苏术；心跳停止时，施行心肺复苏术；就医 ※食入： 其它：留医观察24～48小时，以免延误肺水肿的诊治 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国STEL：0．05mg／m³，NIOSH中国MAC；250mg／l(以Cl-计) 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：选用适当的呼吸器；定期检查肺功能 ※眼睛防护:戴防化镜，保护眼睛 ※身体防护：穿戴清洁完好的抗酸防护用具(防护服、手套、帽子、鞋)，保护皮肤 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 须穿戴防护用具进入泄漏现场；保持现场通风；喷水减少泄漏物挥发量；禁止将水喷洒在泄漏物上；用蛭石、干砂、泥土或类似物质吸附泄漏物，置于密闭容器内 |  |  |
| 储 运 | 储运： 存于密闭容器内，置于凉爽、通风处；隔热，远离易燃物，避水；当储存处温度降至20℃以下储存；穿专用防护用具，并在惰性气体保护下方可开启容器。须贴“腐蚀”标签，禁止航空客运、铁路运输，航空货运限量运输 |  |  |