(56-23-5)四氯化碳安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：四氯化碳 俗称（别名）：四氯甲烷 | 英文名：carbontetrachloride |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CCl₄ | 分子量：153.84 | UN编号：1846 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别3*;急性毒性-经皮,类别3*;急性毒性-吸入,类别3*;致癌性,类别2;特异性靶器官毒性-反复接触,类别1;危害水生环境-长期危害,类别3;危害臭氧层,类别1 | 危化品编号：2056 危规号：61554 | CAS号：56-23-5 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色有特臭的透明液体，极易挥发。 |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水，易溶于多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-22.6 | 沸点：（℃）76.8 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.60 | 相对密密度（空气＝1）：5.3 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(23℃) | 燃烧热（kJ/mol）：364.9 |  |
|  | 临界温度（℃）：283.2 | 临界压力（MPa）：45.58 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，有毒。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：光气、氯化物。 |  |
|  | 避免接触的条件： 光照。 | 禁配物： 活性金属粉末、强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：本品不会燃烧，但遇明火或高温易产生剧毒的光气和氯化氢烟雾。在潮湿的空气中逐渐分解成光气和氯化氢。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：2350mg/kg(大鼠经口)；5070mg/kg(大鼠经皮)LC50：50400mg/m³，4小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 高浓度本品蒸气对粘膜有轻度刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用，对肝、肾有严重损害。急性中毒：吸入较高浓度本品蒸气，最初出现眼及上呼吸道刺激症状。随后可出现中枢神经系统抑制和胃肠道症状。较严重病例数小时或数天后出现中毒性肝肾损伤。重者甚至发生肝坏死、肝昏迷或急性肾功能衰竭。吸入极高浓度可迅速出现昏迷、抽搐，可因室颤和呼吸中枢麻痹而猝死。口服中毒肝肾损害明显。少数病例发生周围神经炎、 球后视神经炎。皮肤直接接触可致损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、肝肾损害、皮炎。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：25[皮] 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：OSHA10ppm;ACGIH5ppm,31mg/m³[皮] TLVWN：ACGIH10ppm,63mg/m³[皮] ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴安全护目境。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员，但不要对泄漏点直接喷水。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与氧化剂、活性金属粉末、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |