(10026-06-9)水合氯化锡四氯化锡五水合物安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：水合氯化锡四氯化锡五水合物 俗称（别名）： | 英文名：STANNICCHLORIDE，HYDRATED |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Cl₄Sn；SnCl₄・₅H₂O | 分子量： | UN编号：2440 |
|  | 危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别1;严重眼损伤/眼刺激,类别1;危害水生环境-长期危害,类别3 | 危化品编号：2059 危规号： | CAS号：10026-06-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色或黄色的粉末，具有微弱的氯化氢气味 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）60 | 沸点：（℃） |  |
|  | 相对密度（水＝1）： | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：选用适合周围火源的灭火剂；用水冷却火中容器 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，眼睛及皮肤接触 |  |  |
|  | 健康危害 眼睛及皮肤接触后引起灼伤；吸入会刺激咽喉、支气管，引起咳嗽及呼吸困难；重复暴露，X光胸部透视出现异常 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用大量水冲洗 ※眼睛接触： 用水冲洗至少15分钟，就医 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，如果呼吸停止，施行呼吸复苏术，如果心跳停止，施行心肺复苏术；就医 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国TWA：2．0mg／m³，ACGIH，OSHA英国TWA：2．0mg／m³英国STEL：4．0mg／m³中国MAC：250mg／1(以Cl-计) 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：选用适当呼吸器，定期检查肺功能 ※眼睛防护:戴防尘镜和面罩 ※身体防护： ※手防护： ※其他防护：穿戴清洁完好的防护用具 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 须穿戴防护用具进入现场，远离易燃和可燃物，将粉末泄漏物收入密闭容器中 |  |  |
| 储 运 | 储运： 避免接触氯气、松油、环氧乙烷、烷基硝酸盐；存于密闭容器中，置于凉爽、通风处；远离易燃、可燃物，保持干燥，避免光照，严禁用塑料或橡胶及有涂层的容器储存。须贴“腐蚀”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |