(3689-24-5)治螟灵二硫代焦磷酸四乙酯治螟磷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：治螟灵二硫代焦磷酸四乙酯治螟磷 俗称（别名）： | 英文名：SULFOTEP；Thiopyrophosphoricacidtetraethylester；TEDP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₈H₂₀O₅P₂S₂；(C₂H₅O)₂P(＝S)OP(＝S)(OC₂H₅)₂ | 分子量： | UN编号：1704 |
|  | 危险性类别：急性毒性-经口,类别2*;急性毒性-经皮,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2091 危规号： | CAS号：3689-24-5 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：黄色易流动液体，具有大蒜味 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃） | 沸点：（℃）136～139(2mmHg) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.196 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：喷水或使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：剧毒PLD：<5mg／kg(人经口)LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，食入，皮肤及眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 本品是胆碱酯酶抑制剂，可引起恶心、呕吐、腹部痛性痉挛、腹泻、多涎、头痛、眩晕、无力、胸闷、视力模糊、流泪、口齿不清、意识模糊、呼吸困难、惊厥、昏迷直至死亡 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 用流动水冲洗15分钟 ※眼睛接触： 用流动水冲洗15分钟 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，若呼吸停止，施行人工呼吸；若呼吸困难，输氧，就医 ※食入： 其它：保持患者安静，维持其正常体温；签于病情可能延缓发作，应留医观察 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国TWA：0．2mg／m³，ACGIH英国TWA：0．2mg／m³英国STEL：0．6mg／m³德国MAK：0．2mg／m³测定：碰撞器或多孔起泡器收集，气液相色谱法分析 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：选用适当呼吸器 ※眼睛防护:戴防化镜 ※身体防护：穿戴清洁完好的防护用具 ※手防护： ※其他防护：定期进行血浆及红血细胞胆碱酯酶检查 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏现场；处理工作应在高处或上风处进行；保持现场通风；更换并隔离被污染衣物；严禁触摸泄漏物；喷水减少泄漏物挥发量；少量泄漏，用砂土或其它不燃物吸收后放入容器中，待处理；大量泄漏，围堤处理 |  |  |
| 储 运 | 储运： 存于密闭容器内，置于凉爽、通风处；远离氧化剂。须贴“毒品”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |