(1299-86-1)碳化铝安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：碳化铝 俗称（别名）：三碳化四铝 | 英文名：aluminiumcarbide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Al₄C₃ | 分子量：143.91 | UN编号：1394 |
|  | 危险性类别：遇水放出易燃气体的物质和混合物,类别2 | 危化品编号：2108 危规号：43026 | CAS号：1299-86-1 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：黄色或绿灰色结晶块或粉末,有吸湿性。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于丙酮。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）2100 | 沸点：（℃）2200(分解) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：2.36 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）：无意义 | 临界压力（MPa）：无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品遇湿易燃，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无资料 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化铝。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 水、酸类。 |  |
|  | 危险特性：与水接触，会很快放出易燃气体甲烷，遇热源或火种能引起燃烧和爆炸。与酸类物质能发生剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：禁止用水和泡沫灭火。灭火剂：干粉、干燥砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激性。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：2[Al] TLVTN：2mg/m³[Al] TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：作业时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿化学防护服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。与有关技术部门联系，确定清除方法。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。相对湿度保持在75％以下。包装密封。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |