(353-50-4)氟光气安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：氟光气 俗称（别名）：碳酰氟 | 英文名：fluorophosgene |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：OCF₂ | 分子量：66.01 | UN编号：2417 |
|  | 危险性类别：加压气体;急性毒性-吸入,类别2;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 | 危化品编号：2116 危规号：23035 | CAS号：353-50-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别：Z01 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：带有刺激性的无色气体,遇水分解。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水，溶于乙醇。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-114 | 沸点：（℃）-83 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.14(-114℃) | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，剧毒，具强刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、氟化氢。 |  |
|  | 避免接触的条件： 潮湿空气。 | 禁配物： 强氧化剂、潮湿空气。 |  |
|  | 危险特性：在水中分解放出剧毒的腐蚀性气体。具有强腐蚀性。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：无资料LC50：270mg/m³，4小时(大鼠吸入)；972mg/m³，1小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 本品对呼吸道粘膜具有强烈的刺激作用。急性中毒可致化学性肺炎和肺水肿。因本品常和氟烃的其他热裂解气共存,故很少见到单纯氟光气中毒的报道。在热裂解气中毒所致呼吸道损害中，氟光气是一种重要的致病因子。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：未制定标准 TLVTN：ACGIH5.4mg/m³ TLVWN：ACGIH13mg/m³ ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿密闭型防毒服。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。注意检测毒物。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离450m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |