(13463-39-3)羰基镍安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：羰基镍 俗称（别名）：四羰基镍 | 英文名：nickelcarbonyl |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₄O₄Ni | 分子量：170.73 | UN编号：1259 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2;急性毒性-吸入,类别2*;致癌性,类别1A;生殖毒性,类别1B;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2118 危规号：61031 | CAS号：13463-39-3 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色挥发性液体，有煤烟气味。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于醇等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-25 | 沸点：（℃）43 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.32 | 相对密密度（空气＝1）：5.9 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32/25.8℃ | 燃烧热（kJ/mol）：无资料 |  |
|  | 临界温度（℃）：200(约) | 临界压力（MPa）：3.04 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，高毒，为致癌物，具刺激性。 | 闪点：<4 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：2.0 | 爆炸上限%(v/v)：无资料 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳。 |  |
|  | 避免接触的条件： 受热。 | 禁配物： 强氧化剂、酸类。 |  |
|  | 危险特性：易燃，本品在空气中氧化，加热至60℃时发生爆炸。受热、接触酸或酸雾会放出剧毒的烟雾。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：39mg/kg(大鼠腹腔)；63mg/kg(大鼠经皮)LC50：35ppm，7小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对呼吸道有刺激作用，并有全身毒作用，可导致肺、肝、脑损害。如肺水肿抢救不及时，可引起死亡。急性中毒：早期表现有头痛、头晕、步态不稳、视力模糊、眼刺激、恶心、心悸、胸闷、气短等。迟发的症状主要有明显的胸闷、气短、严重呼吸困难、紫绀、咳嗽、大量粉红色泡沫痰，心动过速等，这些是肺水肿及弥漫性间质肺炎的表现。可伴有心肌损害或肝损害。镍及其化合物已被国际癌症研究中心（ＩＡＲＣ）确认为致癌物。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：0.001 前苏联MAC：0.0005 TLVTN：ACGIH(0.05ppm[Ni]),(0.12mg[Ni]/m³) TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离450m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 |  |  |