(608-93-5)五氯苯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：五氯苯 俗称（别名）： | 英文名：PENTACHLOROBENZENE；PCB |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₆HCl₅ | 分子量： | UN编号： |
|  | 危险性类别：易燃固体,类别1;危害水生环境-急性危害,类别1;危害水生环境-长期危害,类别1 | 危化品编号：2143 危规号： | CAS号：608-93-5 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色晶体，具芳香味 |  |  |
|  | 溶解性： |  |  |
|  | 溶点：（℃）82～85 | 沸点：（℃）275～277 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.834(16) | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点： |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)： | 爆炸上限%(v/v)： |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： 热 | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法： |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 喂服怀孕大鼠表明，除降低胎儿体重、影响胎儿发育外，无其他危害 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱下被污染衣服，用肥皂水、冲洗皮肤患处 ※眼睛接触： 用大量清水或盐水冲洗20～30分钟，就医 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，出现咳嗽、呼吸困难等症状则立即就医 ※食入： 给饮1～2杯水或牛奶，确保患者气道畅通；是否催吐应遵医嘱 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护： ※眼睛防护: ※身体防护： ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 用酒精浸湿泄漏物，避免粉尘扩散，并收集于专用的容器内，用沾有酒精的吸收剂吸附剩余物，用肥皂、水冲洗表面；把所有废弃物装入塑料袋中，待处理 |  |  |
| 储 运 | 储运： 存于凉爽、干燥处，亦可存于冰箱或冷藏室中 |  |  |