(13463-40-6)五羰基铁安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：五羰基铁 俗称（别名）： | 英文名：ironpentacarbonyl |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₅FeO₅ | 分子量：195.90 | UN编号：1994 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2;急性毒性-经口,类别2;急性毒性-经皮,类别2;急性毒性-吸入,类别1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2 | 危化品编号：2157 危规号：61031 | CAS号：13463-40-6 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：黄色至深红色粘稠液体，遇光分解。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-25 | 沸点：（℃）103.0 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.453(25/4℃) | 相对密密度（空气＝1）：6.74 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：5.33(30.3℃) | 燃烧热（kJ/mol）：-1620 |  |
|  | 临界温度（℃）：285~288 | 临界压力（MPa）：3 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品易燃，高毒，具强刺激性。 | 闪点：-15 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：3.7 | 爆炸上限%(v/v)：12.5 |  |
|  | 引燃温度：无资料 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化铁。 |  |
|  | 避免接触的条件： 接触空气、光照。 | 禁配物： 强氧化剂、强碱、胺类、卤素。 |  |
|  | 危险特性：暴露在空气中能自燃。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。与锌及过渡金属卤化物发生剧烈反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。用水灭火无效。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：40mg/kg(大鼠经口)；240mg/kg(兔经皮)LC50：44mg/m³(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 剧毒。接触引起眩晕、头痛、呼吸困难和呕吐。脱离现场吸入新鲜空气后可缓解，但12～36小时后又可出现呼吸困难、急性肺水肿等。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：未制定标准 前苏联MAC：0.1 TLVTN：0.1ppm(Fe) TLVWN：0.2ppm(Fe) ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。 ※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿全棉防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、胺类、卤素、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |