(1314-60-9)五氧化二锑安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：五氧化二锑 俗称（别名）：锑酸酐 | 英文名：antimonypentoxide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：Sb₂O₅ | 分子量：323.50 | UN编号：无资料 |
|  | 危险性类别：危害水生环境-急性危害,类别2;危害水生环境-长期危害,类别2 | 危化品编号：2164 危规号：61506 | CAS号：1314-60-9 |
|  | 包装标志： | 包装类别：O52 |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：白色或黄色粉末。 |  |  |
|  | 溶解性：不溶于水，溶于热盐酸。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）无资料 | 沸点：（℃）无资料 |  |
|  | 相对密度（水＝1）：3.78 | 相对密密度（空气＝1）：无资料 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 | 燃烧热（kJ/mol）：无意义 |  |
|  | 临界温度（℃）：无资料 | 临界压力（MPa）：无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：本品不燃，有毒，具刺激性。 | 闪点：无意义 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：无意义 | 爆炸上限%(v/v)：无意义 |  |
|  | 引燃温度：无意义 | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物：氧化锑。 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： 强还原剂、强酸。 |  |
|  | 危险特性：弱氧化剂。与还原剂能发生反应。 |  |  |
|  | 灭火方法：采用水、砂土灭火。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：4000mg/kg(大鼠腹腔)；978mg/kg(小鼠腹腔)LC50：无资料 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： |  |  |
|  | 健康危害 对粘膜有刺激作用，可引起内脏损害。急性中毒：接触较高浓度可引起化学性结膜炎、鼻炎、咽炎、喉炎、气管炎、肺炎。口服引起胃肠炎。全身症状有疲乏无力、头晕、头痛、四肢肌肉酸痛。可引起心、肝、肾损害。慢性影响：常出现头痛、头晕、易兴奋、失眠、乏力、胃肠功能紊乱、粘膜刺激症状，可引起鼻中隔穿孔。对皮肤有明显的刺激作用和致敏作用。在锑冶炼过程中可引起锑尘肺。 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：1 前苏联MAC：2[Sb] TLVTN：OSHA0.5mg[Sb]/m³;ACGIH0.5mg[Sb]/m³ TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，作业工人应该佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿透气型防毒服。 ※手防护：戴防化学品手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与还原剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 |  |  |