(627-13-4)硝酯正丙酯安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：硝酯正丙酯 俗称（别名）： | 英文名：n-PROPYLNITRATE；Nitricacid，n-propylester |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₃H₇NO₂；CH₃CH₂CH₂NO₂ | 分子量： | UN编号：1865 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2;特异性靶器官毒性-一次接触,类别1 | 危化品编号：2341 危规号： | CAS号：627-13-4 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色至浅黄色液体 |  |  |
|  | 溶解性：不溶 |  |  |
|  | 溶点：（℃）-100 | 沸点：（℃）110．1(加热会引起爆炸) |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1．0538 | 相对密密度（空气＝1）： |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）： | 燃烧热（kJ/mol）： |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：23 |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：2％ | 爆炸上限%(v/v)：100％ |  |
|  | 引燃温度： | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性： |  |  |
|  | 灭火方法：使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火剂，水灭火无效；灭火时注意防爆，用自动喷头冷却火中容器 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入，食入，眼睛及皮肤接触 |  |  |
|  | 健康危害 吸入蒸气产生低血压，损伤血红蛋白 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 立即用肥皂冲洗 ※眼睛接触： 立即用水冲洗 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处；施行人工呼吸 ※食入： 就医，给饮大量水催吐(昏迷患者除外) |  |  |
| 防 护 | 中国MAC：美国TWA：105mg／m³，ACGIH美国STEL：170mg／m³，ACGIH美国IDLH：2000ppm，ACGIH德国MAK：105mg／m³测定：木炭吸附，二硫化碳解吸，气相色谱法分析 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：选用适当呼吸器 ※眼睛防护:戴护目镜 ※身体防护：穿防护服 ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 用苏打灰覆盖，喷水后混合，放在水斗内置2小时，用6摩尔盐酸中和，用大量水冲入下水道 |  |  |
| 储 运 | 储运： 谨防容器受损；本品适宜室外或单独储存，室内储存时应存放在易燃液体标准储存室；与易燃物质、氧化剂隔离：戴氯丁橡胶手套、塑料保护服和自吸式呼吸器。须贴“易燃液体”标签，航空、铁路限量运输 |  |  |