(106-94-5)1-溴丙烷溴代正丙烷正丙基溴正丙溴丙基溴溴正丙烷安全技术说明书MSDS

| 标 识 | 中文名：1-溴丙烷溴代正丙烷正丙基溴正丙溴丙基溴溴正丙烷 俗称（别名）： | 英文名：1-Bromopropane；Propylbromide |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C₃H₇Br；CH₃CH₂CH₂Br | 分子量：122.99 | UN编号：2344 |
|  | 危险性类别：易燃液体,类别2;皮肤腐蚀/刺激,类别2;严重眼损伤/眼刺激,类别2;生殖毒性,类别1B;特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激、麻醉效应）;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2* | 危化品编号：2390 危规号： | CAS号：106-94-5 |
|  | 包装标志： | 包装类别： |  |
| 理 化 性 质 | 外观性状：无色液体，有刺激性气味 |  |  |
|  | 溶解性：难溶于水，能溶于醇、醚、四氯化碳。 |  |  |
|  | 溶点：（℃）－110℃ | 沸点：（℃）70.9℃ |  |
|  | 相对密度（水＝1）：1.36 | 相对密密度（空气＝1）：4.3 |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：16.39kPa（25℃） | 燃烧热（kJ/mol）：2078.7kJ/mol（蒸气20℃） |  |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 闪点：26℃ |  |
|  | 爆炸下限%(v/v)：4.6% | 爆炸上限%(v/v)：最小引燃能量：＞1000mJ不发火 |  |
|  | 引燃温度：引燃温度：490℃ | 最小点火能：（mJ）：无资料 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：无资料 | 稳定性： |  |
|  | 聚合危害： | 燃烧分解产物： |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁配物： |  |
|  | 危险特性：受热时分解产生有毒的气体，与氧化剂能发生强烈的反应；遇明火立即燃烧。 |  |  |
|  | 灭火方法：可用的灭火剂为二氧化碳、干粉、泡沫、砂土。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |  |  |
| 毒 性 | 毒性：LD50：中等毒性。LC50： |  |  |
| 健康危害 | 侵入途经： 吸入或摄入 |  |  |
|  | 健康危害 本品吸入后可引起神经系统紊乱。刺激眼睛健康危害(蓝色)：2易燃性(红色)：3反应活性(黄色)：0 |  |  |
| 急 救 | ※皮肤接触： 迅速脱去被污染的衣着，并用大量流动的清水冲洗，至少15分钟；严重的立即就医。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。 ※眼睛接触： 立即翻开眼睑，并用大量流动的清水或生理盐水冲洗，至少15分钟；严重的立即就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通；如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，并立即就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 ※食入： 吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |  |  |
| 防 护 | 中国MAC： 前苏联MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：高于NIOSHREL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护: ※身体防护： ※手防护： ※其他防护： |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 泄漏处理： 切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防静电消防防护服。不要直接接触泄漏物。在确保安全情况下堵漏。喷水雾可以减少蒸发但不要使水进入容器内。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |
| 储 运 | 储运： 储存于阴凉通风的仓间内，仓温不宜超过30℃；远离火种、热源，防止阳光直射；并与氧化剂严格分开存放；搬运时应轻装轻卸，防止包装损坏。运输时配齐必要的堵漏和个人防护设施。ERG指南：132ERG指南分类：易燃液体―腐蚀性的 |  |  |